OKB ASİSTANI:

TELEGRAM KONTROLLÜ MOBİL EV İÇİ GÜVENLİK VE KARAR DESTEK ROBOTU

Semih Can Yıldız

Ankara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2 Haziran 2026

Özet

Bu çalışmada, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) eğilimi gösteren bireylerin ev içi güvenlik kaygılarını (ocak, ütü, aydınlatma kontrolü) gidermek amacıyla otonom bir mobil asistan tasarlanmıştır. Sistem; ESP32-CAM ve Arduino Uno tabanlı çift işlemcili hibrit bir mimari kullanılarak, Telegram üzerinden uzaktan kontrol edilebilen, sensör füzyonu (gaz, ısı, optik) ile ortam analizi yapan ve hedefe otonom giderek görsel rapor sunan bir IoT projesidir.

1. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, kullanıcıların evden ayrıldıktan sonra yaşadıkları “ocağı açık bıraktım mı?” veya “ütü prizde kaldı mı?” şeklindeki obsesif düşünceleri giderecek, aktif ve mobil bir karar destek mekanizması geliştirmektir. Sabit akıllı ev sistemlerinin aksine, bu proje kullanıcının belirlediği spesifik noktalara (Mutfak, Oda) otonom olarak gidebilen, çift faktörlü (görsel ve çevresel) veri toplayabilen ve Telegram Bot API üzerinden asenkron iletişim kurabilen bir sistem sunmayı amaçlamaktadır.

2. Kullanılan Malzemeler ve Devre Şeması

Projenin donanım altyapısı, işlem yükünü dağıtmak ve kararlılığı artırmak için iki ana katmana ayrılmıştır:

- Ana Kontrolcüler: Arduino Uno (Motor ve sensör yönetimi) ve ESP32-CAM (Wi-Fi, Görüntü İşleme ve Telegram haberleşmesi).

- Hareket Sistemi: L298N Çift H-Köprü motor sürücü, 4 adet DC Redüktörlü TT Motor ve 2 adet LM393 Optik Enkoder.

- Sensörler: MQ-2 (Yanıcı Gaz/Duman), DHT11 (Isı ve Nem), HC-SR04 (Ultrasonik Mesafe) ve Mikro Limit Switchler (Çarpışma Algılama).

- Güç Kaynağı: Sistemi elektriksel gürültüden korumak için 18650 Lityum-İyon pil paketleri ve ESP32-CAM’i düzgün 5V ile beslemek için 7805 Voltaj Regülatörü kullanılmıştır.

- Bağlantı Kabloları: Sistemin büyük çoğunluğunda jumper kablolar kullanılmıştır. Ancak  L298N Motor Sürücü Kartı ve 7805 Voltaj Regülatörüne giden pil paketindeki faz ve nötr hatları aşırı akım çektikleri için daha kalın kablolar tercih edilmiştir.

OKB Asistanı Devre Şeması (EK-1) Ekler Bölümündedir.

3. Çalışma Prensibi ve Kod Açıklamaları

Sistem, “Hibrit İşlem Mimarisi” adı verilen bir prensiple çalışır. Görüntü işleme gibi ağır siklet görevler ESP32-CAM üzerinde, milisaniyelik refleks gerektiren motor sürüşü ve sensör analizleri ise Arduino Uno üzerinde çalışır. İki mikrodenetleyici 9600 baud hızında UART (TX-RX) üzerinden haberleşir.

Projede kullanılan kodlar, projenin videosu ve proje simülasyonu GitHub’a eklenmiştir. Bağlantı Linki: https://github.com/semihcanyildiz/OKB-Asistan-Robotu.git

3.1. Navigasyon ve PID Algoritması

Robotun hedef odaya düz bir çizgide ilerleyebilmesi için donanımsal enkoderlerden yararlanılmıştır. Enkoder veri kaybını önlemek için Arduino’nun “Hardware Interrupt” (Donanımsal Kesme) pinleri kullanılmış ve parazitleri filtrelemek için 200 mikrosaniyelik dijital bir “Debounce” filtresi koda entegre edilmiştir. Sürüş stabilitesi için sağ ve sol tekerlek arasındaki adım farkı (Hata) anlık hesaplanarak motor PWM (Pulse Width Modulation) sinyallerine düzeltme çarpanı olarak uygulanmış (P-Controller), ataleti yenmek için baz hız 155 PWM olarak optimize edilmiştir. Formülizasyon:

X=(Okunan AdımN)*(π*d)

3.2. Telegram Haberleşmesi ve Görüntü İşleme

ESP32-CAM modülü, UniversalTelegramBot kütüphanesi ile Telegram API’sini sürekli dinler. “/mutfak” veya “/foto” gibi bir komut geldiğinde ESP32, Arduino’ya hedef rotayı iletir. Robot hedefe ulaştığında ESP32-CAM kamerasını tetikler. Kameranın eski kareyi yollamasını (Stale Frame) engellemek için bellek konfigürasyonu “fb_count = 1” olarak ayarlanmış ve her komutta tampon bellek (buffer) programatik olarak temizlenmiştir. Çekilen fotoğraf “multipart/form-data” formatında parçalar (chunks) halinde güvenli bir şekilde kullanıcıya iletilir.

3.3. Proaktif Radar Sistemi

Bekleme modunda dahi MQ-2 ve DHT11 sensörleri arka planda döngü halindedir. Eşik değerleri (örneğin 400 üzeri gaz değeri) aşıldığında sistem “ACİL” kodlu donanım kesmesi üreterek otonom olarak uyarı mesajı gönderir.

4. İnovasyonun Tanımı ve Proje İçindeki Önemi

Bu projenin en büyük inovasyonu; mevcut “Akıllı Ev” teknolojilerini, spesifik bir psikolojik rahatsızlığın (OKB) tedavi ve destek sürecine entegre eden “Mobil Karar Destek Ajanı” konseptini yaratmasıdır.

Mevcut piyasadaki sabit IP kameralar pasif izleme araçlarıdır ve genellikle odanın tamamını geniş açıyla gösterirler. Bu durum, OKB hastasının “Ocağın düğmesi gerçekten kapalı mı?” şüphesini gidermekte yetersiz kalır. OKB Asistanı ise;

- Aktif Doğrulama Yapar: Otonom olarak spesifik tehlike noktasına (ocağın veya ütünün yanına) kadar gider.

- Çift Faktörlü Güvenlik (Sensor Fusion) Sunar: Kameranın yanılma payına (ışık yansıması, kör nokta) karşı, ortama ulaştığında termal (DHT11) ve kimyasal (MQ-2) analiz yaparak kullanıcının görsel şüphesini bilimsel verilerle kesin olarak çürütür.

- Gizlilik Odaklıdır: Bulut tabanlı (Cloud) üçüncü parti kamera sunucuları yerine, uçtan uca şifreli Telegram altyapısı kullanarak kullanıcı mahremiyetini en üst düzeye çıkarır.

Bu yenilikçi yaklaşım, projeyi basit bir robotik donanımdan çıkarıp, insan psikolojisine doğrudan dokunan, düşük maliyetli ve erişilebilir bir sağlık teknolojisi (HealthTech) ürününe dönüştürmektedir.

5. Ekler

EK-1: OKB Asistanı Devre Şeması